TN-2204 热线式风速仪

| 功能特性： - 热线式风速仪，用于低风速测量 - 纤细探头适用于栅格或狭小空 - 装配有热线及标准热电阻即使在很低风速下仍保持快速准确测量 - 微处理器确保最大可能精度并提供特殊功能和特性 - 超大LCD双功能仪表显示可同时读取风速和温度 - 坚固耐用外壳 - 可记录并调出最大最小读数 - 数据保持功能 - 自动关机 - RS-232连电脑界面 - 多种功能的风速测量: m/s,Km/h,ft/min,Knots.mile/h - 可分离的探头设计，便于使用 |  |
| --- | --- |

应用：环境测量，空气传送，通风风速，洁净房间空气平衡，风扇/马达/吹风机，鼓风炉速度，冰箱，喷漆车间等

热线式风速仪 电参数. 测量; 量程; 解析度; 精度. m/s; 0.2-20.0 m/s; 0.1m/s; ±(5%+1dgt)读数 或 ±(1%+1dgt)满量程 * 取最大值. Km/h; 0.7-72.0 Km/s; 0.1 Km/s. ft/min; 40-3940 ft/min; 1 ft/min. mile/h; 0.5-44.7mile/h; 0.1mile./h. Knots; 0.4-38.8Knots; 0.1Knots. Temperture (℃); 0℃-50℃; 0.1℃; 0.8℃. Temperture (℉); 32℉-122℉; 0.1℉; 1.5℉. 一般规格. 电路; LSI单片微处理器电路; 自动关机; 可自动手动关机. 显示; 13mm超大LCD显示; 操作温度; 0℃-50℃. 测量; m/s（米/秒） Km/h（公里/小时） ft/min(英尺/分) Knots（节）哩/小时 mile/h（英里/小时） Temp（温度）℃，℉ Datahold（数据保持功能）; 操作湿度; <80%. 探头结构; 风速：微小玻璃珠温度传感 温度：精确温度传感器; 电源; 6节1.5V 5号电池 （碱性或高能电池）. 记忆; 可记录并调出最大及最小读数; 供电电流; DC 30mA. 取样时间; 0.8秒; 重量; 355g. 数据输出; RS-232连电脑界面; 尺寸; 主表：180×72×32mm 探棒：圆形 12mm(直径)×280（最小长）×940(最大长). 附件; 用户手册 1PC 测试探棒 1PC 硬质携带箱 1PC.